วิธีการ Set Device และ Library ให้กับ Arduino IDE

- เปิดโปรแกรม Arduino IDE    ขึ้นมา

- คลิกที่แถบเมนู File > Preferences

- ให้คลิกที่ปุ่ม  เพื่อทำการเพื่อ Link File Json เข้าไป Additional Boards Manager URLs โดยเพิ่ม https://redbearlab.github.io/arduino/package_redbearlab_index.json เข้าไปแล้วลด OK

- จากนั้นคลิกแถบเมนู Tool > Board > Boards Manager…

- เมื่อขึ้นหน้าต่าง Boards Manager ให้พิมพ์ค้นหา RedBear จากนั้นคลิกปุ่ม Install เสร็จสิ้นขึ้นตอน Add Device

- ขั้นถัดไปการเพิ่ม Library ให้ Arduino IDE โดยคลิกที่แถบเมนู Sketch > Include Library > Add .ZIP Library

- เลือกไฟล์ HID-Master.zip แล้วกด Open

- ทำเหมือนกับข้อที่ 7 แต่เปลี่ยนเป็นไฟล์ BLEPeripheral.zip

เมื่อเพิ่มข้อมูลสำเร็จสถานะจะเป็นเช่นนี้

วิธีการ Upload Firmware ให้กับ Red Bear

ต่อ Red Bear ด้วยสาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อย แล้วเปิดไฟล์ Sketch ที่แนบมาให้แล้วทำตามคำสั่งข้างล่าง ดังต่อไปนี้

- คลิกเลือกแถบเมนู Tools > Board > Blend Micro 3.3V/8MHz

- คลิกเลือกแถบเมนู Tools > Port หรือ COM Post ให้ตรงกับ USB ที่ได้เสียบไว้กับคอมพิวเตอร์

- คลิกเลือกแถบเมนู Tools > Programmer > ArduinoISP

- จากนั้นให้คลิกเลือกแถบเมนู Sketch > Upload Using Programmer หรือกดปุ่ม  โปรแกรมจะทำการ Upload Firmware ลงบน Red Bear

เมื่อ Upload เสร็จสิ้นจะขึ้นมา Done uploading