- ต่ออุปกรณ์ AVR Programmer เข้ากับ Port Upload Firmwere ของบอร์ด (with SPI)  ฝั่งบอร์ด (ตามรูปภาพที่ 1-1) และ ฝั่ง AVR Programmer (ตามรูปภาพที่ 1-2)

รูปภาพที่ 1-1					รูปภาพที่ 1-2

- ด้าน USB ให้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วย USB Type A to USB Type B เมื่อเชื่อมต่อแล้วจะขึ้นสถานะเชื่อมต่อ USB

- ส่วนของ Red Bear ให้เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วย Port Micro USB

- เมื่อเชื่อมต่อเสร็จสิ้น ขั้นถัดไปจะเป็นการ Upload Firmwere ให้กับอุปกรณ์โดยให้โปรแกรม XLoader จะประกอบไปด้วย

  - โปรแกรม XLoader

  - ไฟล์ ThaiBraille.ino.hex

- เปิดโปรแกรม Xloader.exe สำหรับใช้ในการ Upload Firmwere

- เมื่อเปิดโปรแกรมแล้วให้ทำตามดังนี้

  - Hex file ให้ Brower หาไฟล์ ThaiBraille.ino.hex ที่แนบมาให้

  - Device ให้เลือก Mega(ATMEGA2560)

  - COM port ให้เลือกตรงกับ USB ที่ใช้งาน

  - Baud rate = 115200

- จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Upload สถานะจะเปลี่ยนเป็น Uploading… (ดังรูปภาพที่ 2-1) แล้วเมื่อเสร็จสิ้นสถานะจะเปลี่ยนเป็นขนาดไฟล์ที่ Upload (ดังรูปภาพที่ 2-2)

รูปภาพที่ 2-1				รูปภาพที่ 2-2